1. O congestionamento em redes cabeadas ocorre quando o tráfego excede a capacidade da rede, causando atrasos e perda de pacotes. Isso acontece devido a excesso de dados, buffers cheios em roteadores ou enlaces sobrecarregados. As principais soluções incluem:

Provisionamento – Dimensionar a infraestrutura para suportar a demanda.

Roteamento baseado em tráfego – Distribuir o tráfego para evitar gargalos.

Controle de admissão – Limitar novas conexões quando a rede está próxima do limite.

Regulação de tráfego – Reduzir a taxa de envio dos hosts usando técnicas como ECN ou pacotes reguladores.

Corte de carga – Descartar pacotes menos importantes como no RED para aliviar a rede.

2. Em redes cabeadas, o congestionamento ocorre principalmente por sobrecarga de enlaces ou buffers, e o TCP usa perdas de pacotes como sinal para reduzir a taxa de transmissão. Já em redes sem fio, as perdas frequentemente resultam de erros de transmissão, levando o TCP a reduzir desnecessariamente a velocidade.

As principais diferenças são: causa de perdas e latência variável.

Soluções: Cabeadas: ECN, RED e ajuste de taxa. Sem fio: TCP modificados, retransmissões na camada de enlace e FEC.

3. O artigo analisa a adaptação do protocolo BitTorrent para streaming de vídeo sob demanda, propondo melhorias no compartilhamento P2P de conteúdo quando múltiplos usuários acessam partes diferentes do mesmo vídeo simultaneamente. Explorando técnicas de sincronização entre peers para priorizar o envio dos trechos sendo assistidos no momento, reduzindo buffering e melhorando a eficiência na distribuição. Essa abordagem relaciona-se diretamente com os conceitos de controle de congestionamento estudados, pois exige um balanceamento inteligente da banda para evitar sobrecarga em enlaces específicos, similar aos mecanismos de alocação justa e engenharia de tráfego.

4. O artigo propõe um modelo matemático para otimizar o armazenamento de conteúdos de streaming em redes 5G com arquitetura CRAN e servidores MEC, visando reduzir atrasos e congestionamento. Ele analisa duas estratégias: priorizar a velocidade de transmissão ou minimizar o tráfego na rede. O estudo mostra como o posicionamento inteligente de dados nos servidores de borda pode melhorar a eficiência da rede, complementando os conceitos de controle de congestionamento vistos em aula, especialmente em relação à alocação de recursos e qualidade de serviço.

5. Moderado. Embora os conceitos de controle de congestionamento e otimização em redes 5G sejam complexos, o material fornecido (artigos, slides e exemplos) ajudou a conectar a teoria com as aplicações práticas. Alguns pontos foram desafiadores, como entender detalhes do modelo matemático do artigo e relacionar técnicas como ECN e RED com cenários reais, mas as perguntas estavam bem direcionadas e permitiram aplicar o conteúdo visto em aula.